г.

| УТВЕРЖДАЮ ___________________ м.п. « » ___________ 2025г. | СОГЛАСОВАНО __________________ м.п. « » 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на актуализацию раннее выполненных инженерных изысканий

| - Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| - Местоположение и границы района (участка) строительства |  |
| - Вид строительства | Реконструкция |
| - Сведения о стадийности | Проектная документация. |
| - Идентификационные сведения о заказчике |  |
| - Идентификационные сведения об исполнителе |  |
| - Виды изысканий | Инженерно-геодезические; Инженерно-геологические; Инженерно-экологические |
| - Этап выполнения инженерных изысканий | В один этап |
| - Уровень ответственности | II (второй) |
| - Идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность | Назначение: нежилое здание К объектам транспортной инфраструктуры: отсутствует К опасным производственным объектам: отсутствует Пожарная и взрывопожарная опасность-отсутствует |
| - Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду | Отсутствуют |
| - Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Имеется (перечислить архивные технические отчеты) |
| - Особые условия ведения работ | - |
| - Сведения о принятой системе координат и высот | Система высот – Московская. Система координат – Московская. |
| - Уровень ответственности | II (второй) |
| - Техническая характеристика сооружения до реконструкции | Габариты в плане: 27,38х70,50 м; Расстояние между несущими конструкциями (м): 7,1;10,2; Высота и количество этажей до реконструкции: 8,0 м, 1-2 этажа; Наличие подвала и заглубление от уровня пола 1-го этажа до реконструкции: 1 подземный этаж, заглубление 2,31 м; Существующий тип фундамента – плитный, ленточные, столбчатый сборный ЖБ, отдельно стоящий; Глубина заложения ленточных фундаментов под стенами в осях «К/5-1с», «Ж/1-5» от уровня пола 1-го этажа ‒ 3,12…3,85 м; Глубина заложения ленточных фундаментов под стенами в осях «А-Е/1-11», «Е-Ас/1с-5с» от уровня пола 1-го этажа ‒ 2,34…4,13 м; Глубина заложения столбчатых сборных фундаментов под колонны здания в осях «А/1-13» и «Б-Д/5с» от уровня пола 1-го этажа 2,90 м. Материал колонн до реконструкции – монолитный ЖБ. Конструктивная схема до реконструкции: связевая; Конструктивная схема после: смешанная - каркасная стоечно-ригельный каркас из металла, бескаркасная; Нагрузка на фундамент: 15 т/м2. |
| - Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений после реконструкции | Габариты в плане: 28,5х72,8 м; За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа (после реконструкции) - 153,70 м. Расстояние между несущими конструкциями (м): 7,1;10,2; Высота и количество этажей после реконструкции: от 8,5 до 9,5 м от планировочной отметки, 2 этажа (надземных), 1 этаж (подземный); Предполагаемый тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый сборный ЖБ, стаканного типа монолитные; Наличие подвала и заглубление от уровня пола 1-го этажа после реконструкции: 1 подземный этаж, заглубление 3,56 м (абс. отметка дна котлована 150,14 м); Глубина заложения ленточных фундаментов от уровня пола 1-го этажа в осях Б-Ж/1-8 под стенами 3,86 м (абс. отметка 149,84 м); Материал стен после реконструкции: монолит, кирпич; Материал колонн после реконструкции – монолитный ЖБ, металл. Конструктивная схема после: смешанная - каркасная стоечно-ригельный каркас из металла, бескаркасная; Нагрузка на фундамент: 15 т/м2. |
| - Глубина сжимаемой толщи | 6,4 м |
| - Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Внутренний контроль качества выполненных работ осуществляется уполномоченными лицами Исполнителя на основании соответствующих документов. Внешний контроль качества осуществляется работниками Заказчика на основании п.4.10 СП 47.133330.2016 (изм.1). |
| - Особые требования к изысканиям | Выполнить оценку опасных инженерно-геологических процессов (при их наличии), предоставить прогноз их развития |
| - Требование о необходимости наблюдений за деформациями близлежащих зданий и сооружений | Решение о необходимости выполнения мероприятий по наблюдению за деформациями близлежащих зданий и сооружений принимается проектной организацией на основании отчетных материалов. |
| - Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются) | Расчетные характеристики должны быть приведены при доверительной вероятности а = 0,85, а = 0,95. |
| - Перечень нормативных документов, требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик | При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями действующих технических регламентов, нормативных документов и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации: Градостроительный кодекс Российской Федерации; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 22.13330.2016 «Основания и фундаменты»; СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»; СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация; ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик; ГОСТ 12248.1-4-2020 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости; ГОСТ 21.302-2021 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям; ГОСТ 21.301-2021 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям; Иных нормативно-технических документов, входящих в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
| - Требование о составлении и предоставлении программы инженерных изысканий | На основании технического задания разработать программу инженерных изысканий и предоставить Заказчику на согласование. Программа изысканий должна соответствовать действующим Российским нормам и правилам. |
| - Требования к срокам, порядку и форме предоставления изыскательской продукции | Сроки выполнения в соответствии с договором. Форма отчета: в 3 (Трех) экземплярах на бумажных носителях и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде в формате PDF или DWG. |
| - Приложения | 1. Геоподоснова М 1:500 с проектируемыми (реконструируемыми) сооружениями 2. Границы разработки топографической съемки |