# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Проба № 864

Объект: к-п "Новорижский-3"

к-п "Новорижский-3"

№ выработки: 1

Глубина отбора пробы, м:	3,20

Условия фильтрации:	Кф > 0.1

Прозрачность:	прозрачная

Цвет:	без цвета

Осадок:	есть

Запах:	неопределенный

Нитриты:

Железо двухвалентное:

Железо трехвалентное:

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 378,32 | 6,20 | 68,71 |  | Ca | 118,64 | 5,92 | 65,61 |
| Cl | 48,64 | 1,37 | 15,21 |  | Mg | 25,27 | 2,08 | 23,05 |
| SO4 | 69,16 | 1,44 | 15,96 |  | Fe | 0,56 | 0,02 | 0,22 |
| NO3 | 0,66 | 0,01 | 0,12 |  | NH4 | 0,25 | 0,01 | 0,15 |
| NO2 |  |  |  |  | Na+K | 22,77 | 0,99 | 10,97 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, мг/л | 664,27 |  | Жесткость | мг-экв/л | в нем. град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л | 475,11 |  | Oбщая | 8,00 | 22,40 |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л | 476,00 |  | Карбонатная | 6,20 | 17,36 |
| CO2 свободн., мг/л | 45,76 |  | Постоянная | 1,80 | 5,04 |
| CO2 агрессивн., мг/л | 0,00 |  |  |  |  |
| Окисляемость, мг/л | 2,23 |  |  |  |  |
| Щелочность общ., мг-экв/л | 6,20 |  |  |  |  |
| Гумус, мг/л | 3,10 |  |  | pH | 7,4 |

Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

|  |  | W4 | W6 | W8 | W10-W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность |  | нет | нет | нет | нет |
| Водородный показатель |  | нет | нет | нет | нет |
| Агресс. углекислота |  | нет | нет | нет | нет |
| Магнезиальные соли |  | нет | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли |  | нет | нет | нет | нет |
| Едкие щёлочи |  | нет | нет | нет | нет |
| К SO4 | Портландцемент | нет | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям при смачивании | постоянном | нет |  |  |  |
|  | периодическом | слабая |  |  |  |
| К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода |  | средняя |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | низкая |  |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Гумус | низкая |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |
| Хлор-ион |  | средняя |
| Ион железа |  | низкая |
| Наихудший показатель | низкая | средняя |

| M 0,5 | HCO3 69 [SO4 16 Cl 15] | pH7,4 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 66 [Mg 23 Na 11] |  |

Примечание:	вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная)

21.10.2013	Составил:	Чехова М.И.

Проверил: